BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Dự án kỹ thuật – không ghi thông tin đơn vị dự thi và thí sinh; khổ A4, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm; cách dòng đơn, cách đoạn 3pt; Times New Roman, cỡ chữ 13)

Tên dự án: HDML – Kiến trúc Mamba-Liquid ra quyết định phân cấp cho điều khiển robot liên tục đa hình thái (Hierarchical Decision Mamba-Liquid Architecture for Multi-Embodiment Continuous Robotic Control).

I. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Đòi hỏi thực tế và vấn đề cần giải quyết: Điều khiển liên tục cho các hệ robot nhiều khớp (robot bốn chân, humanoid 3D, robot uốn, robot hai chân) tồn tại nghịch lý đa thang thời gian: cần lập luận vĩ mô tầm xa trên chuỗi hành động–trạng thái, đồng thời phải thực thi mô-men ở tần số cao để chống nhiễu và giữ thăng bằng. Các mô hình chuỗi rời rạc dựa trên Transformer có độ phức tạp bậc hai O(T^2), dễ sụp đổ khi có nhiễu/kích lực, và gây rung mô-men (torque chatter).

Nghịch lý thang thời gian: lập kế hoạch 1–5 Hz nhưng chấp hành khớp 50–500 Hz.

Độ trơn cơ cấu: bước nhảy hành động tạo độ giật cơ học (jerk) cao.

Dịch chuyển phân phối: nhiễu cảm biến và xung lực ngoài làm sai lệch tích lũy.

2. Tiêu chí giải pháp cần đạt:

Độ phức tạp suy luận theo thời gian tuyến tính/hằng số (O(T) huấn luyện, O(1) suy luận).

Độ trơn hành động thấp (jerk nhỏ) mà không cần lọc pha gây trễ.

Bền vững dưới nhiễu cảm biến và xung lực ngoài; tỉ lệ sống sót cao.

Chuyển giao few-shot sang hình thái robot mới với ít tham số cập nhật.

II. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Khám phá và lựa chọn giải pháp: Dự án khảo sát ba hướng: (a) Transformer chuỗi rời rạc – độ phức tạp bậc hai, rung mô-men; (b) State Space Model tuyến tính – hiệu quả nhưng phân rã mũ cản trở theo pha SO(3); (c) mạng Neural ODE liên tục – trơn nhưng cần bộ giải ODE. HDML kết hợp ưu điểm: SSM chọn lọc (Mamba-3) cho lập luận vĩ mô và bộ lọc CfC liên tục cho vi mô chấp hành.

2. Kiến trúc đề xuất (mô hình/nguyên mẫu):

Bộ xương nhận thức: 8 lớp Mamba-3, d_model = 384, RoPE cho theo pha SO(2)/SO(3).

Flow Matching tối ưu vận chuyển sinh chuỗi hành động (action chunking), k = 5.

Bộ lọc CfC (Closed-Form Continuous-Time): d_bb = 192, d_cfc = 96, làm trơn mô-men.

Chuẩn hoá trơn: PAVE (equalization critic) và Grad-CAPS (giảm đạo hàm bậc hai hành động).

Bộ giám sát an toàn PACE: cắt chuỗi hành động khi trạng thái vượt bán kính an toàn.

3. Biến số và nguyên mẫu kiểm tra:

| Thành phần | Thông số |
| --- | --- |
| d_model / số lớp Mamba | 384 / 8 |
| SSM state dim / expansion | 16 / 2 |
| d_bb / d_cfc | 192 / 96 |
| Chuỗi hành động k / ngữ cảnh T | 5 / 20 |
| Batch / LR đỉnh / tối ưu | 256 / 3e-4 / AdamW |
| λ_Flow / λ_PAVE / λ_Grad / λ_Dyn | 1.0 / 1e-3 / 1e-2 / 0.1 |
| Ngưỡng PACE τ_safe | 0.5 |

III. THỰC HIỆN, CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA

1. Tập dữ liệu tiền huấn luyện đa hình thái: Tổng hợp 11 môi trường MuJoCo/D4RL với tổng cộng đúng 1.735.673 bước chuyển (HalfCheetah-v5 1.000.000; Walker2d 6.970; Hopper 8.321; Reacher 15.000; InvertedDoublePendulum 2.240; Swimmer 300.000; Ant 18.375; HumanoidStandup 240.000; Humanoid 6.712; Unitree A1 phẳng 100.000; Unitree A1 mê cung 38.055). Đường ống dữ liệu zero-copy nâng hiệu suất GPU từ 7% lên 82% và rút epoch từ 18 phút còn 78 giây (tăng tốc 13,85 lần).

2. Kết quả chuyển giao few-shot (đóng băng 95,9%–97,0% tham số, 11,99M):

| Robot đích | Hình thái | State/Action | Đóng băng | Loss | Jerk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitree A1 (Maze) | 4 chân 12-DoF | 53→12 | 96,8% | 0,00602 | 0,1401 |
| Humanoid 3D | 2 chân 17-DoF | 348→17 | 95,9% | 0,02579 | 0,0689 |
| Swimmer | uốn 2-DoF | 8→2 | 97,0% | 0,16664 | 0,0149 |
| Ant | 4 chân 8-DoF | 105→8 | 96,6% | 0,16161 | 0,1677 |
| Hopper | 1 chân 3-DoF | 11→3 | 96,9% | 0,15356 | 0,1798 |
| Walker2d | 2 chân 6-DoF | 17→6 | 96,9% | 0,10298 | 0,7174 |

3. So sánh baseline đồng chi phí (HalfCheetah-v5, giao thức rliable, 2.000 mẫu bootstrap, khoảng tin cậy 95%):

| Kiến trúc | Tham số | Độ trễ | IQM [CI 95%] | Jerk | IQM nhiễu | Sống sót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDML (đề xuất) | 1,44M | 12,81 ms | 88,09 [41,43; 98,51] | 0,7862 | 18,88 [9,85; 26,92] | 100% |
| Decision Transformer | 1,21M | 2,29 ms | 95,60 [25,36;107,79] | 0,8109 | 1,17 [0,32; 4,19] | 100% |
| Decision RNN (LSTM) | 1,01M | 1,05 ms | 113,91 [89,56;115,45] | 0,9689 | 7,14 [4,22; 10,71] | 100% |
| Diffusion Policy | 0,15M | 6,71 ms | -0,41 [-0,55; 0,18] | 1,2598 | -0,29 [-0,77; 0,52] | 100% |
| IQL | 0,29M | 0,24 ms | 1,84 [1,79; 2,26] | 0,0080 | 2,11 [2,03; 2,32] | 100% |
| MLP-BC | 0,07M | 0,30 ms | -0,26 [-0,26;-0,24] | 0,0028 | -0,34 [-0,40;-0,30] | 100% |

Dưới nhiễu cảm biến Gauss σ=0,05 và xung lực ngoài F=50 N mỗi 50 bước, Decision Transformer và Decision RNN giảm 98,8% và 93,7%; HDML duy trì IQM 18,88 (cao gấp 16 lần so với DT).

4. Nghiệm thu triển khai biên (ONNX):

Sai số số học torch↔ONNX: cực đại |Δ| = 5,66e-7 (đạt ngưỡng ≤ 1e-6).

Tần số suy luận CPU đơn nhân: 186 Hz (5,39 ms) – đạt ngưỡng ≥ 150 Hz.

5. Kiểm tra nhiều điều kiện:

Đa hạt giống: 5 seed (42, 100, 2024, 777, 999) cho bảng ablation thống kê.

Nhiều hình thái: 6 robot đích khác nhau trong bảng few-shot.

Nhiễu vật lý: xung lực và nhiễu cảm biến liên tục.

IV. GIẢI THÍCH – KẾT LUẬN – TÍNH MỚI

Giải thích: trên quỹ đạo sạch, baseline chuỗi rời rạc đạt điểm cao hơn vì khớp tốt chuyên gia; nhưng dưới nhiễu, cơ chế tích luỹ sai số khiến chúng sụp đổ. Bộ lọc ODE liên tục của HDML giảm chấn xung lực ngoài, giữ ổn định. Kết luận: HDML đánh đổi một phần điểm sạch để lấy bền vững vượt trội – phù hợp triển khai thực tế có nhiễu.

Tính mới: (1) ghép Mamba-3 + CfC theo hai tần số trong một kiến trúc nền tảng đa hình thái; (2) RoPE cho theo pha SO(3) không cần kernel ma trận phức (tiết kiệm 4 lần bộ nhớ); (3) chuẩn hoá trơn PAVE + Grad-CAPS; (4) bộ giám sát an toàn PACE.

V. GIỚI HẠN

Tiền huấn luyện dựa trên mô phỏng MuJoCo; cần domain randomization cho Sim-to-Real.

Chưa mở rộng sang vision-language-action (VLA) độ phân giải cao.

Chu kỳ lập kế hoạch vĩ mô đang cố định 5 Hz.

…………, ngày …… tháng …… năm 20……

NGƯỜI THỰC HIỆN / NHÓM TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU

(Ký, ghi rõ họ tên)