TÊN DỰ ÁN: HDML – Kiến trúc Mamba-Liquid ra quyết định phân cấp cho điều khiển robot liên tục đa hình thái

Tác giả: Nhóm nghiên cứu HDML (bản ẩn danh) | Lĩnh vực: Kỹ thuật – Rô bốt & máy thông minh

1. CÂU HỎI / VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Làm sao thống nhất lập luận vĩ mô tầm xa với chấp hành khớp tần số cao trong một kiến trúc duy nhất?

Làm sao loại bỏ rung mô-men và chống sụp đổ khi có nhiễu/xung lực ngoài?

Làm sao chuyển giao sang robot mới với chi phí tham số rất nhỏ?

2. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bộ xương Mamba-3 (8 lớp, d_model=384) + RoPE theo pha SO(3): O(T) huấn luyện, O(1) suy luận.

Flow Matching sinh chuỗi hành động + bộ lọc CfC liên tục làm trơn mô-men.

Chuẩn hoá PAVE + Grad-CAPS; giám sát an toàn PACE.

3. DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

11 môi trường MuJoCo/D4RL, 1.735.673 bước chuyển; đánh giá 5 hạt giống; so sánh 5 baseline đồng chi phí; giao thức rliable 2.000 mẫu bootstrap.

| Robot đích | Loss | Jerk |
| --- | --- | --- |
| Unitree A1 (12-DoF) | 0,00602 | 0,1401 |
| Humanoid 3D (17-DoF) | 0,02579 | 0,0689 |
| Swimmer (2-DoF) | 0,16664 | 0,0149 |

4. GIẢI THÍCH – KẾT LUẬN – TÍNH MỚI

HDML giữ IQM 18,88 dưới nhiễu (cao 16× so với Decision Transformer).

Few-shot adapt < 30 giây, đóng băng 95,9%–97,0% tham số.

Suy luận 12,81 ms (78 Hz); ONNX CPU 186 Hz; sai số torch↔ONNX 5,66×10⁻⁷.

Tính mới: ghép Mamba-3 + CfC đa tần số, RoPE cho pha SO(3), PAVE/Grad-CAPS, PACE.